堡盟 Baumer 绝对值工业编码器 G0A2H

技术数据 – 电气参数

电源电压                              10...30 VDC

反极性保护                            是

电流消耗（无负载）                    ≤50 mA (24 VDC)

初始化时间（典型）                    20 ms 上电后

接口                                  SSI

增量A 90° B (可选)

功能                                  单圈

每圈步数                               ≤16384 / 14 位

绝对精度                              ±0,025 °

感应原理                               光电

编码                                   格雷码或二进制码

编码顺序                              CW/CCW 通过接线编码

输入                                  SSI 时钟

Control signals UP/DOWN inv. and zero

输出方式                             SSI数据 (线驱动 RS485)

诊断和增量输出

增量输出                               2048个脉冲 A90°B + 反相

抗干扰性                              DIN EN 61000-6-2

辐射干扰                              DIN EN 61000-6-4

诊断功能                              自诊断

认证                                 UL 认证 / E63076

技术数据 – 机械参数

尺寸（法兰）                            ø58 mm

轴类型                                ø10...14 mm (通孔)

防护等级（EN 60529）                       IP 54

IP 65 (可选)

运行速度                                  ≤6000 rpm (机械)

≤6000 rpm (电气)

启动转矩                                  ≤0,04 Nm (+25 °C, IP 54)

转子惯量                                  20 gcm²

材质                                      外壳: 铝

法兰: 铝

工作温度                                  -25...+85 °C

-40...+85 ℃ (可选)

相对湿度                                   95 % 不凝固

耐抗性                                  DIN EN 60068-2-6 Vibration ±0.75 mm - 10-58 Hz 10 g - 58-2000 Hz

DIN EN 60068-2-27 冲击200 g, 6 ms

近似重量                                      400 g

连接                                       接头M23, 12针

1米电缆