堡盟 Baumer 测量轮编码器 增量式编码器MA20

技术数据 – 电气参数

电源电压                       4.75...30 VDC

典型电流消耗                   100 mA (24 VDC, 无负载)

每圈脉冲数                     100 … 25000

感应原理                       光电

输出频率                       ≤300 kHz

输出信号                       A 90° B

输出方式                       推挽式反向信号,短路保护 (HTL)

抗干扰性                       DIN EN 61000-6-2

辐射干扰                       DIN EN 61000-6-3

技术数据 – 机械参数

尺寸（法兰）                   ø40 mm

轴类型                         ø6 mm

防护等级（EN 60529）           IP 64

运行速度                       ≤3000 rpm

典型运行转矩                   0,0075 Nm (3000 rpm / 20 °C)

材质                           编码器外壳：铝制

测量臂:铝/钢

测量环:铝/NBR

工作温度                        -20...+85 °C

相对湿度                        95 % 不凝固

耐抗性                         DIN EN 60068-2-6 振动10 g, 10-2000 Hz

DIN EN 60068-2-27 冲击50 g, 11 ms

连接                            M12接头, 8针

2米电缆

近似重量                        100 g

尺寸