堡盟 Baumer 无轴承编码器  绝对值型EAM500 analog

技术数据 – 电气参数

电源电压                     8...30 VDC

- ..30 VDC

5 VDC ±10 %

反极性保护                  是 (8...30 VDC / 12...30 VDC)

短路保护                    Yes (14 VDC or ground)

典型电流消耗                22 mA (24 VDC, 12 mA lout, w/o load, current output)

10 mA (24 VDC, w/o load, voltage output)

8 mA (5 VDC, w/o load, voltage output)

初始化时间                  ≤20 ms 上电后

接口                        Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit

功能                        单圈

测量范围                    30°...360°

见订货号码

绝对精度                    ±1,8 ° (+25 °C)

感应原理                    磁式

抗干扰性                    DIN EN 61000-6-2

辐射干扰                    DIN EN 61000-6-3

技术数据 – 机械参数

尺寸（法兰）                ø50 mm

轴类型                      ø6 mm (magnet rotor bore)

M7 screw

轴向误差                    1 … 3 mm

径向误差                    ±0,8 mm

防护等级（EN 60529）        IP 67

运行速度                    ≤120 rpm

材质                          外壳: 铝

Magnet rotor: aluminium, anodised

工作温度                     -40...+85 °C

使用寿命                      No limitation

耐抗性                        DIN EN 60068-2-6 振动20 g, 10-2000 Hz

DIN EN 60068-2-27 冲击50 g, 11 ms

近似重量                      53 g

连接                          0,3米电缆, 径向