堡盟 Baumer绝对值重载编码器 通孔型编码器 HMG 161

技术数据 – 电气参数

电源电压                    9...30 VDC

电流消耗（无负载）          ≤100 mA (每接口 SSI)

≤250 mA (每接口 Bus)

初始化时间                  ≤200 ms 上电后

接口                        SSI

Profibus-DPV0

CANopen®

DeviceNet

功能                        多圈

传输速率                    9,6 … 12000 kBaud (Profibus)

10 … 1000 kBaud (CANopen®)

125 … 500 kBaud (DeviceNet)

符合的协议                  Profibus-DPV0

CANopen® CiA DSP 406 V 3.0

设备形式编码器V 1.0

设备地址                    旋转开关在总线适配器内

每圈步数                    8192 / 13位

圈数                        ≤65536 / 16 位

额外的输出信号              增量TTL (RS422)

增量HTL

感应原理                    光电

编码                        格雷码 (SSI)

编码顺序                    CW 缺省

输入                        SSI时钟 (版本 SSI)

增量输出                    每圈2048脉冲

抗干扰性                    EN 61000-6-2

辐射干扰                    EN 61000-6-3

可设置参数                  根据选择的绝对值接口

诊断功能                    位置或参数错误

状态指示灯                    双-LED 集成在总线适配器

认证                          CE

UL 认证 / E256710

技术数据 – 机械参数

尺寸（法兰）                  ø160 mm

轴类型                        ø38...70 mm (通孔)

防护等级（EN 60529）          IP 56

运行速度                      ≤3500 rpm (机械)

典型运行转矩                  15 Ncm

转子惯量                      28,5 kgcm² (ø50)

允许轴负载                    ≤350 N轴向

≤500 N径向

材质                          外壳: 铝

轴: 不锈钢

防腐蚀保护                    IEC 60068-2-52 抗盐雾

for ambient conditions C4 according to ISO 12944-2

工作温度                        -20...+85 °C

耐抗性                          IEC 60068-2-6

振动10 g, 10-2000 Hz

IEC 60068-2-27

冲击200 g, 6 ms

防爆认证                        II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (气体)

II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (粉尘)

近似重量                        5 - 6.4 kg (取决于型号)

连接                            总线适配器

接线盒式连接(SSI/带增量信号)