HOKUYO 光电传感器 FBX-25

->防护结构IP67- 
>无需任何调整 
->快速响应时间和高重复性 
->符合EMS指令 
-> Dark-ON / Light-ON的常用

应用：

1光束型（停止位置）                     2光束型（减速位置/停止位置）

参数：

| 类 | 对射型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号。 | FBX-25JC | FBX-25JA | FBX-25DC | FBX-25DA |
| 能量源 | 12至24VDC（＋10％，-10％，纹波5％以下） |  |  |  |
| 目前的消费 | 20mA以下 | 25mA以下 | 35mA以下 | 40mA以下 |
| 光源 | 红外LED（880nm） |  |  |  |
| 投影机与接收器之间的距离 | 25mm（1束） |  | 25mm（2束） |  |
| 可检测物体 | φ1mm以上的不透明物体 |  |  |  |
| 操作模式 | 通过控制线切换（FBX-25JC / 25JA：粉红色，FBX-25DC / 25DA：粉红色或紫色） 亮灯：连接到+ V侧（棕色）， 暗灯亮：连接到0V侧（蓝色） |  |  |  |
| 控制输出 | NPN | PNP | NPN | PNP |
|  | 容许负载电压：33V以下， 容许负载电流：100mA以下，残余（ON） 电压：1.0V / 100mA以下，0.5V / 10mA以下 |  |  |  |
| 响应时间 | 1毫秒以下 |  |  |  |
| 重复性 | ±0.1毫米 |  |  |  |
| 指标 | 电源指示灯：绿色LED（开机时点亮）， |  |  |  |
|  | 入光灯：橙色LED（入光时点亮） |  |  |  |
| 连接 | 电缆类型（2m长，0.2mm 2，四芯乙烯电缆，耐油和耐寒） |  | 电缆类型（2m长，0.2mm 2，六芯乙烯电缆，带有防油和防寒电缆） |  |
| 环境照度 | 太阳光：10,000lx以下，白炽灯：5,000lx以下 |  |  |  |
| 环境温度/湿度 | -25℃〜＋55℃（保存时为-30〜70℃），45〜85％RH（不结冰） |  |  |  |
| 抗振性 | 双振幅1.5mm，10至55Hz，X，Y和Z方向每2小时 |  |  |  |
| 耐冲击 | 500mA / s 2，在X，Y和Z方向上每3次 |  |  |  |
| 防护结构 | IP67（IEC标准） |  |  |  |
| 案例材料 | 聚碳酸酯纤维 |  |  |  |
| 重量 | 约 60克 |  | 约 65克 |  |

外型尺寸：

I/O电路

NPN输出类型

操作模式转换
（粉红色，但在2光束类型的情况下为粉红色/紫色）

*仅适用于2光束类型

PNP输出类型

1.入光时输出晶体管导通（+ V侧） 
2.断光时输出晶体管导通（0V侧）

连接

*仅适用于2光束类型