HOKUYO 数据量输出型传感器 UXM-30LXH-EHA

​​

- >通过硬涂层提高耐久性。 
     光学窗口的硬涂层可以减少由于划痕导致的距离精度降低等麻烦 
- >多回波功能非常适用于雨，雪，雾等恶劣环境中的应用 
- >防干扰的同步功能 
- >内置用于寒冷环境的加热器 
- >精度更高，分辨率更高，扫描距离更长

激光扫描图像

​产品规格

| 产品名称 | 激光测距仪 |
| --- | --- |
| 类型 | UXM-30LXH-EHA |
| 光源 | 半导体激光器，λ= 905nm，激光器的安全等级= 1 |
| 电源电压 | 10至30VDC |
| 电源电流 | 稳态电流：12VDC时为600mA或更低，24VDC时为300mA或更低。 启动电流：12VDC时为1.5A或更低，24VDC时为0.75A或更低 。使用时加热器（0°C或更低）：12VDC时为1.25A或更低，在24VDC下为1.25A或更低 |
| 电力消耗 | 7.2W或更低（稳态） 加热器使用中（0°C或以下：12VDC时15W或更低，24VDC时30W或更低） |
| 检测距离和待检测物体 | 保证检测值： 0.1至30m * 1（反射率10％，黑纸，500mm×500mm） 0.1至80m * 1（反射率90％，白色肯特纸，1,000mm×1,500mm） max检测距离： min 120m 待检测物体：33毫米（5米），65毫米（10米），200毫米（30米） |
| 距离的平均准确度 | 10％反射率，黑色纸，0.1至15米：±30毫米，15至30米：±50毫米* 1 0.1至30米：±50毫米* 2环境照度：3,000勒克斯或更低 0.1至20米：±50毫米* 2环境照度：100,000勒克斯或更少 |
|  | 90％反射率，白色肯特纸，0.1至30米：±30毫米* 1 0.1至30米：±50毫米* 2环境照度：3,000勒克斯或更低 0.1至20米：±50毫米* 2环境照度：100,000勒克斯或更低 |
| 测量分辨率 | 单位为1毫米 |
| 重复准确 | 10％反射率，黑纸，0.1至15m：σ<10mm，15至30m：σ<15mm * 1 0.1至30m：σ<20mm * 2环境照度：3,000lux或更低 0.1至20m：σ<30mm * 2环境照度：100,000lux或更低 |
|  | 90％反射率，白色肯特纸，0.1至30m：σ<10mm * 1 0.1至30m：σ<15mm * 2环境照度：3,000lux或更低 0.1至30m：σ<30mm * 2环境照度：100,000lux或更低 |
| 扫描角度 | 190° |
| 角度分辨率 | 约。0.125°（360°/ 2880分度） |
| 扫描时间 | 50ms（电机转速：1200rpm） |
| 接口 | 以太网100BASE-TX（自动协商） |
| 产量 | OUTPUT 3点：同步主输出，同步输出，故障输出 |
| 输入 | INPUT 1点：同步输入 |
| 起始时间 | 打开电源后30秒内开始操作。 |
| 指示灯 | 电源和操作指示灯（绿色），通信测量指示灯（橙色） 关于指示灯的操作，请参阅第7.2节。 |
| 环境工作温度，湿度 | -10至+ 50°C 85％RH（但不应存在结露和结冰。） |
| 抵抗天气 | 由于下雨，下雪和阳光，检测距离变短。* 3 |
| 抗振性 | 10至55Hz，多个幅度：X，Y，Z方向1.5mm，每个2小时 |
|  | 55至200Hz 19.6m / s 2扫描：在X，Y，Z方向上2分钟，每次1小时 |
| 抵抗冲击 | 在X，Y，Z方向上196m / s 2，每次10次 |
| 保护结构 | IP67 |
| 绝缘电阻 | 10MO |
| 块 | 1200克 |
| 材料 | 表壳正面，光学窗口：聚碳酸酯，表壳背面：铝合金 |
| 外形尺寸 （宽×深×高） | 124mm×126mm×150mm（不含连接器） |

* 1。室内环境（荧光灯，1000lux以下） 
* 2。当直射光（例如阳光）进入设备时，无法保证检测。 
* 3。关于环境的影响，请与实际设备确认。​